Кодонаборная панель со считывателем карт, считывателем отпечатков и автономным контроллером

SK-CA1000МKFW-E          	          SK-CA1000PKFW-E

Руководство по установке и эксплуатации

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |

| ОПИСАНИЕ | УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ | РЕЖИМ КОНТРОЛЛЕРА |
| 5 | 11 |
| РЕЖИМ СЧИТЫВАТЕЛЯ ФОРМАТА WIEGAND | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
| 12 | 13 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| 15 |  |

| ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |

Данное устройство представляет собой многофункциональный автономный контроллер доступа со встроенными считывателями карт и отпечатков пальцев, а также сенсорной клавиатурой предназначенный для управления одной дверью.

Основной особенностью устройства является поддержка мобильного приложения Smart Life. Оно позволяет удаленно настраивать устройство, администрировать пользователей, управлять замком и выписывать временные пропуска.

При использовании двух контроллеров можно организовать шлюз для прохода. Наличие интерфейса Wiegand позволяет подключить к контроллеру внешний считыватель или использовать его как считыватель подключив его к стороннему контроллеру.

Корпус устройства имеет влагозащиту, что позволяет использовать его как внутри помещения, так и на улице.

Особенности устройства

- Поддержка до 10500 пользователей

- Встроенные считыватели отпечатков пальца и карт EM

- Водонепроницаемая конструкция, класс защиты IP66

- Может использоваться в качестве считывателя с выходным форматом Wiegand

- Поддержка работы со всеми типами электрозамков

- Поддержка мобильного приложения Smart Life

- Импульсный и триггерный режим работы

- Тревожный выход и вход для датчика двери

- Возможность переноса пользовательских данных (кроме отпечатков пальцев)

- Поддержка работы в режиме шлюза

- Встроенный фотодатчик для защиты от несанкционированного вскрытия

- Сенсорная клавиатура с подсветкой

Комплект поставки

- Защитный диод 1N4004: 1шт

- Монтажный комплект: 1шт

- Мастер карта: 1шт

- Паспорт: 1шт

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и инструкция для приложения Smart Life доступны на сайте skudo.pro на странице изделия.

Технические данные

| Модели | SK-CA1000МKFW-E | SK-CA1000PKFW-E |
| --- | --- | --- |
| Количество пользователей | 10500 |  |
| Обычные пользователи Пользователи с отпечатком пальца Пользователи с функцией «Паника» Посетитель | 9988 (карта / пароль) 500 2 10 |  |
| Рабочее напряжение | 12-18 В пост. |  |
| Рабочий ток | 150 мА |  |
| Ток в режиме ожидания | 60 мА |  |
| Чтение карт | EM |  |
| Технология радиодоступа | 125 кГц |  |
| Расстояние считывания | 2-6 см |  |
| Длина ПИН-кода | от 4 до 6 цифр |  |
| Разъемы для подключения проводов | Релейный выход, кнопка выхода, выход тревоги, дверной контакт, вход / выход Wiegand |  |
| Реле | Одно (НР, НЗ, общий) |  |
| Настройка времени открытия / активации Коммутируемый ток реле замка Коммутируемый ток выходом тревоги | От 0 до 99 секунд (настройка по умолчанию - 5 секунд) Максимум 2 А Максимум 1 А |  |
| Интерфейс Wiegand | Wiegand 26-44 бита (заводская настройка по умолчанию 26 бит) |  |
| Формат ПИН-кода на выходе | 4 бита, 8 бит (ASCII), номер из 10-ти цифр (заводская настройка по умолчанию: 4 бита) |  |
| Условия эксплуатации | Класс защиты IP66 |  |
| Рабочая температура | От -30°C до +60°C |  |
| Рабочая влажность | 0-98% относительной влажности |  |
| Физические характеристики | Корпус из сплава цинка | Корпус из ABS-пластика |
| Цвет | Серебрянно-черный | Черный |
| Габаритные размеры (Д х Ш х Г) | 148 х 43,5 х 22 (мм) |  |
| Масса устройства | 330 г | 190 г |

При эксплуатации устройства запрещается:

- Устанавливать устройство на прямом солнечном свете, это может вызвать перегрев изделия.

- Подключать устройство к источникам питания, с напряжениями не соответствующим указанным в технических характеристиках.

- Эксплуатировать устройство в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- |

- Снимите заднюю крышку устройства.

- Просверлите в стене 2 отверстия для винтов (A и C) и одно отверстие для кабеля.

- Вставьте дюбеля (входят в комплект поставки) в отверстия (A и C).

- Аккуратно закрепите заднюю крышку устройства на стене с помощью шурупов с плоской головкой.

- Пропустите кабель через отверстие для кабеля (B).

- Прикрепите устройство к его задней крышке.

Назначение контактов

| Цвет провода | Функция | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Основные контакты для автономного режима |  |  |
| Красный | Питание +12 В (DC+) | Вход питания плюс 12-18 В пост. |
| Черный | Общий (GND) | Отрицательный контакт входа питания |
| Сине-черный | Реле НР (NO) | Нормально-разомкнутый контакт реле |
| Бело-черный | Реле общий (COM) | Общий контакт реле |
| Зелено-черный | Реле НЗ (NC) | Нормально-замкнутый контакт реле |
| Желтый | Кнопка «Выход» (OPEN) | Вход кнопки запроса на выход |
| Контакты интерфейса Wiegand |  |  |
| Зеленый | D0 | Вход/выход Wiegand Data 0 |
| Белый | D1 | Вход/выход Wiegand Data 1 |
| Дополнительные контакты ввода-вывода |  |  |
| Серый | Тревожный выход (ALARM-) | Выход тревоги, подключающийся при тревоге к общему отрицательному проводу |
| Коричневый | Вход датчика двери (D_IN) | Вход для датчика двери (НЗ) |
| Коричнево-черный | Дверной звонок A (Doorbell A) | Контакт для дверного звонка |
| Желто черный | Дверной звонок B (Doorbell B) | Контакт для дверного звонка |

Звуковая и световая индикация

| Рабочее состояние | Светодиод | Зуммер |
| --- | --- | --- |
| Режим ожидания | Красный - горит постоянно | — |
| Вход в режим программирования | Красный - мигает | Одиночный сигнал |
| В режиме программирования | Оранжевый - горит постоянно | Одиночный сигнал |
| Ошибка работы | — | Тройной сигнал |
| Выход из режима программирования | Красный - горит постоянно | Одиночный сигнал |
| Открытие замка | Зеленый - горит постоянно | Одиночный сигнал |
| Тревога | Красный - часто мигает | Прерывистый сигнал |

| Основные настройки |  |
| --- | --- |

Вход и выход из режима программирования

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| Вход в режим программирования | (Мастер-код) # (по умолчанию 123456) |
| Выход из режима программирования |  |

Настройка кода администратора (мастер-кода)

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Изменение Мастер-кода | 0 (Новый Мастер-код) # (Повтор Нового Мастер-кода) # (Мастер-код – любые 6 цифр) |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка режима работы

Примечание: Устройство имеет 3 режима работы: Автономный режим, Режим контроллера, Режим Считывателя. Выберите тот режим, который хотите использовать (настройка умолчанию: Автономный режим / Режим контроллера).

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Автономный режим / Режим контроллера | 77 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Режим считывателя данных Wiegand | 78 # |
| 3. Выход |  |

Краткая инструкция пользователя

| Описание функции | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| Вход в режим программирования | - Мастер-код - # после этого Вы сможете выполнять программирование (123456 - это заводской код администратора (мастер-код) по умолчанию) |
| Изменение Мастер-кода | 0 - Новый код - # - Повтор Нового кода - # (код: 6 цифр) |
| Добавление пользователя карты | 1 - Чтение карты - # (карты можно добавлять последовательно) |
| Добавление пользователя отпечатка пальца | 1 - Сканировать отпечаток пальца - Повторно сканировать отпечаток пальца – Сканировать отпечаток пальца еще раз - # |
| Добавление пользователя ПИН-кода | 1 - ПИН-код - # (ПИН-код может состоять из любых 4-6 цифр) |
| Удаление пользователя | 2 - Считать отпечаток пальца - # 2 - Поднести карту - # 2 – ID пользователя - # |
| Выход из режима программирования |  |
| Чтобы открыть дверь |  |
| По отпечатку пальца пользователя | Приложите палец |
| По карте пользователя | Поднесите карту |
| По ПИН-коду пользователя | Введите ПИН-код # |

| АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ |  |
| --- | --- |

Устройство может использоваться в качестве автономного контроллера доступа для одной двери (заводская настройка по умолчанию — 77 #).

Схема подключения

С обычным источником питания

Внимание: При использовании обычного источника питания необходимо установить диод 1N4004 (или аналогичный), в противном случае данное устройство может быть повреждено (1N4004 входит в комплект поставки).

Со специальным источником питания для устройств контроля доступа

Программирование

В зависимости от конфигурации доступа процесс программирования будет различным. Следуйте инструкциям для Вашей конфигурации доступа.

Примечание:

- Номер ячейки памяти (ID пользователя): назначается пользователю (отпечатку пальца / карте / ПИН-коду) для его идентификации.

- ID обычных пользователей:

ID пользователей по карте / ПИН-коду: 1-9988

ID пользователей с функцией «Паника»: 9989-9990

ID пользователей-посетителей: 9991-10000

ID пользователей по отпечатку пальца: 10001-10500

ВАЖНО! ID пользователей не должны начинаться с нулей. Знание ID пользователя имеет решающее значение. Для внесения изменений в данные пользователя требуется ввод его номера ID.

- Карта:

Бесконтактная карта, брелок, браслет или любой другой предмет, содержащий в себе идентификатор формата EM-marine.

- ПИН-код: Любые 4-6 цифр.

Добавление обычных пользователей

ID пользователя отпечатка пальца: 10001–10499; ID пользователя карты / ПИН-кода: 1-9988; Длина ПИН-кода: 4-6 цифр.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| Добавление пользователя отпечатка пальца |  |
| 2. Автоматическое добавление ID (Позволяет устройству присваивать отпечаток пальца следующему доступному ID пользователя) | 1 (Сканирование отпечатка пальца) (Повторное сканирование отпечатка) (Сканирование отпечатка еще раз) Отпечатки пальцев можно добавлять последовательно. |
| ИЛИ |  |
| 2. Выбор определенного ID (Позволяет администратору определить конкретный ID, с которым будет связан данный отпечаток пальца) | 1 (ID пользователя) # (Сканирование отпечатка) (Повторное сканирование отпечатка) (Сканирование отпечатка еще раз) Отпечатки пальцев можно добавлять последовательно. |
| Добавление пользователя карты |  |
| 2. Автоматическое добавление ID (Позволяет устройству назначить данную карту следующему доступному ID пользователя) | 1 (Чтение карты) / (Ввод 8/10/17-значного Номера карты) # Карты можно добавлять последовательно. |
| ИЛИ |  |
| 2. Выбор определенного ID (Позволяет администратору определить конкретный ID, с которым будет связана данная карта) | 1 (ID пользователя) # (Чтение карты) / (Ввод 8/10/17-значного Номера карты) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление карты: Внесение карт списком (Позволяет администратору добавить в считывающее устройство до 888 карт за один шаг) Процесс программирования занимает 2 минуты. | 1 (ID пользователя) # (Количество карт) # (8/10/17-значного Номера первой карты) # Номера карт должны быть последовательными. «Количество карт» должно равняться количеству карточек, которые необходимо зарегистрировать. |
| Добавление пользователя ПИН-кода |  |
| 2. Выбор определенного ID (Позволяет администратору определить конкретный ID, с которым будет связан данный ПИН-код) | 1 (ID пользователя) # (ПИН-код) # |
| 3. Выход |  |

Указания по защите ПИН-кода (действуют только для 6-значных ПИН-кодов)

Для повышения безопасности разрешается скрывать корректный ПИН-код с помощью других цифр, максимум до 10.

Например ПИН-код: 123434
Вы можете использовать комбинации **(123434)** или **(123434),
где «*» может быть любыми цифрами от 0 до 9.

Добавление отпечатка пальца администратора (мастер-отпечаток) (по определенному идентификатору ID: 10500)

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 1. Добавление отпечатка пальца администратора | 1 (10500) # (Сканировать отпечаток пальца) (Повторное сканирование отпечатка) (Сканирование отпечатка еще раз) |
| 3. Выход |  |

Добавление пользователей с функцией «Паника» (действительно для пользователей карт / ПИН-кодов)

(ID пользователей = 9989 или 9990; длина ПИН-кода: 4-8 цифр).

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление карты | 1 (ID пользователя) # (Чтение карты / Ввод 8/10/17-значного Номера карты) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление ПИН-кода | 1 (ID пользователя) # (ПИН-код) # |
| 3. Выход |  |

Добавление пользователей-посетителей (действительно для пользователей карт / ПИН-кода)
(ID пользователей = 9991-10000; длина ПИН-кода: 4-6 цифр).
Существует 10 групп «ПИН-код / карта», предназначенных для посетителей. Для таких пользователей могут быть заданы определенные количества раз использования карт / кодов (до 10 раз). После определенного количества авторизаций (например, 5 раз), «ПИН-код / карта» автоматически становится недействительной.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление карты | 1 (ID пользователя) # (0-9) # (Чтение карты) / (Ввод 8/10/17-значного Номера карты) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление ПИН-кода | 1 (ID пользователя) # (0-9) # (ПИН-код) # (0-9 - разрешенное количество раз использования, 0 соответствует 10-ти). |
| 3. Выход |  |

Изменение ПИН-кода пользователя (длина ПИН-кода: 4-6 цифр).

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| Примечание: Приведенные ниже действия выполняются вне режима программирования, пользователи могут выполнить их самостоятельно |  |
| Изменение ПИН-кода | (ID пользователя) # (Старый ПИН-код) # (Новый ПИН-код) # (Повторить новый ПИН-код) # |

Удаление пользователей

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Удаление пользователя - по отпечатку пальца / карте | 2 (Ввод Отпечатка пальца) / (Чтение Карты) # Пользователей можно удалять последовательно. |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление пользователя - по номеру ID пользователя | 2 (ID пользователя) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление пользователя - по номеру карты | 2 (Ввод 8/10/17-значного Номера карты) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление ВСЕХ пользователей | 2 (Мастер-код) # |
| 3. Выход |  |

Настройка конфигурации реле

Конфигурация реле определяет поведение выходного реле при активации.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Импульсный режим | 3 (1-99) # (настройка по умолчанию) Время реле составляет от 1 до 99 секунд (настройка по умолчанию: 5 секунд) |
| ИЛИ |  |
| 2. Триггерный режим | 3 0 # Включение / отключение триггерного режима реле |
| 3. Выход |  |

Настройка режима доступа

В режиме многопользовательского доступа интервал между считываниями не должен превышать 5 секунд, в противном случае устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Доступ по отпечатку пальца | 4 0 # |
| ИЛИ |  |
| 2. Доступ по карте | 4 1 # |
| ИЛИ |  |
| 2. Доступ по ПИН-коду | 4 2 # |
| 2. Многопользовательский доступ | 4 3 (2-9) # (дверь будет открыта только после идентификации действительных от 2 до 9 пользователей – согласно введенной здесь настройке) |
| ИЛИ |  |
| 2. Доступ по отпечатку пальца или карте или ПИН-коду | 4 4 # (заводская настройка по умолчанию) |
| З. Выход |  |

Настройка тревоги и блокировки устройства

Блокировка устройства / выдача сигнала тревоги срабатывает после 10 попыток считывания неверных карт / ввода неверных ПИН-кодов (по умолчанию эта функция отключена). Доступно два режима работы:
- Блокировка устройства - запрет доступа в течение 10 минут; 
- Тревога - подача сигнала тревоги в течении заданного времени с возможностью его отключения после предъявления действительной карты / ввода действительного ПИН-кода или же ввода Мастер ПИН-кода / Мастер-карты;

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. ОТКЛЮЧЕНИЕ блокировки устройства | 6 0 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛЮЧЕНИЕ блокировки устройства | 6 1 # Запрет доступа в течение 10 минут (кнопка выхода при этом заблокирована не будет) |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛЮЧЕНИЕ подачи сигнала тревоги | 6 2 # |
| Настройка длительности тревоги | 5 (0-3) # (установка времени тревоги от 0 до 3 минут. Заводская настройка по умолчанию 1 минута) Чтобы отключить звук до истечения времени тревоги, потребуется ввести Мастер-код / предъявить Мастер-карту или предъявить действительную карту / ввести ПИН-код действительного пользователя. |
| 3. Выход |  |

Настройка функции контроля двери

Контроль двери можно активировать, если к устройству подключен геркон двери или встроенный в замок датчик положения двери.

Обнаружение оставленной открытой двери (DOTL)

Если дверь будет открыта нормально, но не закроется в течение 1 минуты, внутренний зуммер автоматически подаст звуковой сигнал, напоминающий о необходимости закрыть дверь. Для отключения звукового сигнала можно закрыть дверь, или его могут отключить администратор / действительные пользователи. В противном случае он будет продолжать звучать в течение заданного времени подачи сигнала тревоги.

Обнаружение несанкционированного доступа

Если активирован контроль двери и дверь открывается принудительно (без использования ПИН-кода / карты/отпечатка), срабатывают как внутренний зуммер, так и внешняя сигнализация (если таковая имеется). Тревога может быть отменена администратором или действительными пользователями, в противном случае сигнал тревоги будет активен в течение заданного времени подачи сигнала тревоги.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Отключение функции контроля двери | 6 3 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Включение функции контроля двери Настройка длительности тревоги | 6 4 # 5 (0-3) # (установка времени тревоги от 0 до 3 минут. заводская настройка по умолчанию 1 минута) |
| 3. Выход |  |

Функция «Настройка длительности тревоги» применима также для тревоги при обнаружении несанкционированного доступа.

Настройка звуковой и светодиодной индикации

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Отключение звуковой индикации Включение звуковой индикации | 7 0 # 7 1 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Режим «Светодиод всегда ОТКЛЮЧЕН» Режим «Светодиод всегда ВКЛЮЧЕН» | 7 2 # 7 3 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Подсветка клавиатуры всегда ОТКЛ. Подсветка клавиатуры всегда ВКЛ. Авто ВЫКЛ. подсветки клавиатуры | 7 4 # 7 5 # 7 6 # (заводская настройка по умолчанию) Автоматическое ВЫКЛЮЧЕНИЕ произойдет через 20 секунд, включается подсветка нажатием любой клавиши (не важно, какой именно) |
| 3. Выход |  |

Использование Мастер-отпечатка / Мастер-карты

| Добавление и удаление пользователей с помощью Мастер-отпечатка / Мастер-карты |  |
| --- | --- |
| Добавление пользователей карты / ПИН-кодуа | 1. Считайте (Мастер-отпечаток / Мастер-карту) 2. Отсканируйте (Отпечаток пальца) три раза или приложите (Карту) или введите (ID пользователя # ПИН-код #) Повторите шаг 2 для следующих пользователей 3. Считайте (Мастер-отпечаток / Мастер-карту) еще раз |
| Удаление пользователей по карте / ПИН-коду | 1. Считайте (Мастер-отпечаток / Мастер-карту дважды в течение 5 секунд) 2. Отсканируйте (Отпечаток пальца) или приложите (Карту) или введите (ID пользователя #) Повторите шаг 2 для следующих пользователей 3. Приложите (Мастер-карту) еще раз |

Действия пользователей и сброс настроек до заводских

- Открытие двери: Считайте действительный отпечаток пальца пользователя, действительную карту или введите действительный ПИН-код #.

- Снятие тревог: Введите Мастер-код # или считайте Мастер-отпечаток / Мастер-карту или считайте действующий Отпечаток / Карту пользователя или введите действующий ПИН-код # пользователя.

- Сброс настроек до заводских / добавление Мастер-карты: Выключите питание, нажмите Кнопку выхода. Удерживая ее, включите питание, при этом будет подано два звуковых сигнала. Затем отпустите Кнопку выхода, индикатор загорится желтым. Далее считайте любую карту EM-Marine (125 кГц). Индикатор загорится красным, это означает успешный возврат к заводским настройкам. Прочитанная карта станет Мастер-картой.

Комментарии:

①	Если Мастер-карта не была добавлена, то необходимо зажать Кнопку выхода не менее чем на 5 секунд (это сделает предыдущую зарегистрированную Мастер-карту недействительной).

②	При сбросе к заводским настройкам данные пользователей не удаляются.

| РЕЖИМ КОНТРОЛЛЕРА |  |
| --- | --- |

Устройство может работать в качестве контроллера, подключенного к внешнему считывателю с выходом формата Wiegand (заводская настройка по умолчанию — 7 7 #).

Схема подключения

Со специальным источником питания

С обычным источником питания

Схема подключения внешнего считывателя аналогична схеме подключения с использованием специального источника питания. Схему подключение Замков / Кнопки выхода / Геркона к контроллеру смотрите на схеме подключения «С обычным источником питания» на странице 5.

Внимание: При использовании обычного источника питания необходимо установить диод 1N4004 или аналогичный ему, иначе считывающее устройство может быть повреждено (1N4004 входит в комплект поставки). Схему подключения смотрите на стр. 5.

Настройка формата входа Wiegand

Настройте формат входа Wiegand кодонаборной панели согласно формату выхода на внешнем считывателе.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Количество бит входа Wiegand | Для карт EM: 8 (26-44) # (заводская настройка по умолчанию: 26 бит) Для карт Mifare: 8 0 (26-44, 56, 58) # (заводская настройка по умолчанию: 34 бит) |
| 3. Отключение бита чётности | 8 0 # |
| Включение бита чётности | 8 1 # (заводская настройка по умолчанию) |
| 3. Выход |  |

Примечание:	При подключении считывателей работающих в формате Wiegand 32/40/56 биты чётности необходимо отключить.

Программирование

- Основные шаги программирования те же, что и для автономного режима, однако, имеются некоторые отличия:

Для устройств, подключенных к внешнему считывателю карт

-	При подключении к считывателю карт EM-Marine: Пользователей можно добавлять / удалять как с данного устройства, так и с внешнего считывателя.

-	При подключении к считывателю карт HID / Mifare: Пользователей можно добавлять / удалять только с внешнего считывателя.

Для устройств, подключенных к внешней клавиатуре

У внешней клавиатуры формат вывода может быть 4-битным, 8-битным (ASCII) или 10-битным (имитация карты). Выполните приведенную ниже операцию в соответствии с форматом вывода вашей клавиатуры.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Ввод размерности ПИН-кода на входе | 8 (4 или 8 или 10) # (заводская настройка по умолчанию: 4 бит) |
| 3. Выход |  |

Комментарии: здесь 4 означает 4 бита, 8 означает 8 бит, 10 означает 10-значный виртуальный номер.

- Добавление пользователей по ПИН-коду:

Чтобы добавить пользователей по ПИН-коду, после перехода устройства в режим программирования можно ввести / добавить ПИН-коды с клавиатуры либо на данном устройстве, либо на внешнем устройстве ввода ПИН-кодов.

- Удаление пользователей по ПИН-коду: Осуществляется таким же образом, что и добавление пользователей.

| РЕЖИМ СЧИТЫВАТЕЛЯ ФОРМАТА WIEGAND |  |
| --- | --- |

Устройство может работать как стандартный считыватель карт, подключенный к контроллеру стороннего производителя (настройка: 78 #).

Схема подключения

Примечания:

- При переключении в Режим считывателя карт почти все настройки Режима контроллера станут недействительными, а коричневый и желтый провода будут переопределены таким образом:
- Коричневый провод: управление зеленым светодиодным индикатором.
- Желтый провод: управление зуммером.

- Если Вам нужно подключить коричневый / желтый провода, учитывайте следующее:
При низком входном напряжении светодиода - индикатор загорается зеленым, при низком входном напряжении на зуммере - раздается звуковой сигнал.

Настройка формата для выхода Wiegand

Задайте формат выхода Wiegand в соответствии с форматом входа Wiegand стороннего контроллера.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Настройка формата выхода Wiegand | Для карт EM: 8 (26-44) # (заводская настройка по умолчанию: 26 бит) |
| Выбор количества бит выходных данных для ПИН-кода | 8 (4 или 8 или 10) # (заводская настройка по умолчанию: 4 бит) |
| 3. Отключение бита чётности | 8 0 # |
| Включение бита чётности | 8 1 # (заводская настройка по умолчанию) |
| 3. Выход |  |

Примечание: При подключении контроллера с входным форматом Wiegand 32/40/56 биты чётности необходимо отключить.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |  |
| --- | --- |

Режим сбора карт

После включения этого режима замок смогут открывать все карты. При этом каждая предъявленная карта будет добавлена в устройство.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. ОТКЛЮЧЕНИЕ Режима сбора карт | 9 2 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛЮЧЕНИЕ Режима сбора карт | 9 3 # |
| 3. Выход |  |

Передача базы данных пользователей (действительно для пользователей карт / ПИН-кодов)

Устройство поддерживает функцию передачи данных, данные зарегистрированных пользователей (карты, ПИН-кода) могут быть переданы из одного устройства (назовем его основным) в другое (назовем его принимающим).

Схема подключения

Комментарии:

- Основные и принимающие устройства должны быть устройствами одной серии.

- Мастер-код основного устройства и принимающего устройства должны быть одинаковы.

- Программирование операции переноса допускается только на основном устройстве.

- Если принимающее устройство уже имеет зарегистрированных пользователей, после выполнения переноса данные этих пользователей будут удалены и заменены перенесенными.

- Процесс передачи данных для всех зарегистрированных пользователей занимает около 30 секунд.

Настройка передачи данных на основном устройстве

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Настройка передачи данных | 9 8 # |
| Зеленый светодиод горит в течение 30 секунд, далее передается 1 звуковой сигнал, светодиодный индикатор загорается красным – это говорит об успешной передаче пользовательской информации. |  |
| 3. Выход |  |

Включение двух панелей в режим шлюза

Устройство поддерживает работу двух кодоноборных панелей в режиме шлюза. Он используется в учреждениях, где требуется более высокий уровень безопасности.

Схема подключения

Комментарии: Герконы должны быть установлены и подключены, как показано на схеме. Давайте обозначим два устройства как устройства «A» и «B» для двух дверей – дверей «1» и «2».

Шаг 1:
Зарегистрируйте пользователей на устройстве «A», затем передайте базу данных пользователей на устройство «B» с помощью функции «Передача базы данных пользователей».

Шаг 2:
Включите на обоих устройствах («A» и «B») режим шлюза.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Отключение режима шлюза | 9 0 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Включение режима шлюза | 9 1 # |
| 3. Выход |  |

Если режим шлюза включен, то пользователь может считать действительный отпечаток пальца / приложить карту / ввести ПИН-код на считывающем устройстве «A» и открыть дверь 1 тогда и только тогда, когда закрыта дверь 2.
Далее, считать действительный отпечаток пальца / приложить карту или ввести ПИН-код на считывающем устройстве «B» и открыть дверь 2 можно тогда и только тогда, когда закрыта дверь 1.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантия

Информацию о гарантийных обязательства смотрите на сайте skudo.pro.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86