Назначение

УСТРОЙСТВО РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ МОДЕЛЬ SK-CP41

ПАСПОРТ

И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство разблокировки дверей предназначено для использования в системах контроля и управления доступом и в других слаботочных системах. Устройство рекомендуется использовать для аварийной разблокировки дверей с внутренней стороны на выход, например при эвакуации людей. После нажатия, возврат устройства в рабочее состояние осуществляется специальным ключом, входящим в комплект поставки Устройство имеет пластиковую защитную крышку с отверстием для установки пломбы.

Комплект поставки

- Устройство разблокировки с пластиковой крышкой: 1 шт.

- Монтажная коробка с крепежными винтами: 1 шт.

- Ключ для восстановления устройства в рабочее состояние после нажатия: 1шт.

- Паспорт: 1шт.

Характеристики

| Модель | SK-CP41 зеленый | SK-CP41-220 зеленый |
| --- | --- | --- |
| Материал | АБС-пластик |  |
| Тип кнопки | Механическая, пластиковая вставка |  |
| Тип монтажа | Накладной / врезной |  |
| Выход | 2 группы: ОБЩ/НО/НЗ |  |
| Коммутируемое напряжение / ток | 3А / 30В DC | 3А / 220В AC |
| Размер | 86 х 86 х 59мм |  |
| Защита | IP24 |  |
| Рабочая влажность | 0~90% ОВ, без конденсата |  |
| Температура | от -30 до +60°С |  |

Габаритный чертеж

Схема подключение

Устройство имеет съемные клеммные колодки. Для подключения проводов снимите колодку, подсоедините провода, затем вставьте колодку на место.

Эксплуатация

| Тестирование | Замена стекла/пластиковой вставки | Сброс |
| --- | --- | --- |

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24  месяца с даты продажи. Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

Потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86,

+7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro  на странице изделия.

Отметки продавца

Модель

Продавец		м.п.

Дата продажи «	» 	20	г.