Автономный контроллер доступа SK-CA1000PI

Руководство по установке и эксплуатации

| ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |

Автономный контроллер доступа представляет собой многофункциональное устройство управления доступом для одной двери, которое может работать с любыми считывателями карт с выходом Wiegand 26-44, 56, 58 бит.

Устройство поддерживает профили до 1000 пользователей (ПИН-код или Карта доступа). Базу данных пользователей можно скопировать с одного контроллера на другой.

Особенности устройства

- Поддержка работы со всеми типами электрозамков.

- Поддержка до 1000 пользователей

- Несколько режимов доступа: по карте, по карте или ПИН-коду, по нескольким картам / ПИН-кодам

- Возможность подключения любого считывателя карт с выходом Wiegand 26-44, 56, 58 бит

- Возможность подключения любой кодонаборной клавиатуры с выходом данных: 4 бита, 8 бит (ASCII), 10 цифр виртуального номера

- Импульсный и триггерный режим работы

- Поддержка копирования базы данных на другой контроллер

Комплект поставки

- Контроллер: 1шт

- Защитный диод 1N4004: 1шт

- Монтажный комплект: 1шт

- Мастер карта: 1шт

- Паспорт: 1шт

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и полное руководство пользователя доступны на сайте www.amicom.ru на странице изделия.

Технические данные

| Количество пользователей | 1000 |
| --- | --- |
| Обычные пользователи | 989 |
| Пользователи-посетители | 10 |
| Авторизованные пользователи | 1 |
| Рабочее напряжение | 12 В пост. |
| Ток в режиме ожидания | 100 мА |
| Рабочий ток | 150 мА |
| Разъемы для подключения проводов | Релейный выход, кнопка выхода, вход Wiegand |
| Реле | Одно (НР, НЗ, общий) |
| Настройка времени открытия | От 0 до 99 секунд (по умолчанию: 5 секунд) |
| Коммутируемый ток реле замка | Максимум 2 А |
| Интерфейс Wiegand | Wiegand 26-44, 56, 58 бит |
| Класс защиты IP | Нет |
| Рабочая температура | От -40ºC до +60ºC |
| Рабочая влажность | 0-90% относительной влажности |
| Физические характеристики | PCB плата без корпуса |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 6,5 x 3,5 x 1,5 см |
| Масса устройства | 17 г |

| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- |

Назначение контактов

| Клемма | Назначение |
| --- | --- |
| Слева |  |
| BEEP (Зуммер) | Управление зуммером |
| LED (СВД) | Управление зеленым СВД |
| D1 | Вход Wiegand Данные 1 |
| D0 | Вход Wiegand Данные 0 |
| GND (ОБЩ -) | Общий, отрицательный контакт входа питания |
| DC+ (+ ПОСТ.) | Вход питания + 12 В пост. |
| Справа |  |
| D0 | Вход/выход Wiegand Данные 0 |
| D1 | Вход/выход Wiegand Данные 1 |
| Дополнительные контакты ввода-вывода |  |
| OPEN (ОТКР.) | Вход кнопки запроса на выход |
| NO (НР) | Нормально-разомкнутый контакт реле |
| COM (ОБЩ. РЕЛЕ) | Общий «-» контакт реле |
| NC (НЗ) | Нормально-замкнутый контакт реле |

Звуковая и световая индикация

| Рабочее состояние | LED (СВД) | Зуммер |
| --- | --- | --- |
| Режим ожидания | Красный - горит постоянно | – |
| Вход в режим программирования | Красный - мигает | 1 сигнал |
| В режиме программирования | Оранжевый - горит постоянно | 1 сигнал |
| Ошибка работы | – | 3 сигнала |
| Выход из режима программирования | Красный - горит постоянно | 1 сигнал |
| Открытие замка | Зеленый - горит постоянно | 1 сигнал |
| Тревога | Красный СВД - часто мигает | Прерывистый сигнал |

При эксплуатации устройства запрещается:

Устанавливать устройство на прямом солнечном свете, это может вызвать перегрев изделия.

Подключать устройство к источникам питания, с напряжениями не соответствующим указанным в технических характеристиках.

Эксплуатировать устройство в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Схемы подключения

Подключение электромагнитного замка

Подключение электромеханического замка

ВНИМАНИЕ

При использовании обычного источника питания необходимо установить диод 1N4004 (или аналогичный), в противном случае данное устройство может быть повреждено (1N4004 входит в комплект поставки).

| ПРОГРАММИРОВАНИЕ |  |
| --- | --- |

Программирование контроллера с помощью мастер карты

Добавление карт/ключей обычных пользователей

Поднесите мастер-карту к считывателю 1 раз, индикатор кратковременно загорится зеленым и зуммер издаст короткий звуковой сигнал, означающий успешное считывание карты. Далее считайте карту пользователя, которую хотите добавить, индикатор кратковременно загорится зеленым и зуммер издаст короткий звуковой сигнал, означающий успешное считывание и запись карты. Для выхода из режима записи считайте Мастер-карту еще 1 раз, индикатор кратковременно загорится зеленым и зуммер издаст короткий звуковой сигнал, означающий выход из режима записи. Карты пользователей можно заносить последовательно. При бездействии в течение 15 сек. Контроллер автоматически выйдет из режима записи карт.

Удаление карт/ключей обычных пользователей

Поднесите мастер-карту к считывателю 2 раза, при каждом считывании индикатор кратковременно загорится зеленым и зуммер издаст короткий звуковой сигнал, означающий успешное считывание карты. Далее считайте карту пользователя, которую хотите удалить, индикатор кратковременно загорится зеленым и зуммер издаст короткий звуковой сигнал, означающий успешное удаление карты. Для выхода из режима удаления карт считайте Мастер-карту еще 1 раз, индикатор кратковременно загорится зеленым и зуммер издаст короткий звуковой сигнал, означающий выход из режима записи. Карты пользователей можно удалять последовательно. При бездействии в течение 15 сек. контроллер автоматически выйдет из режима записи карт.

Добавление Мастер-карты

Выключите питание, затем зажмите кнопку выхода и включите питание, контроллер издаст короткий звуковой сигнал, сигнализирующий о подаче питания. Удерживайте кнопку выхода нажатой примерно в течение 9 сек., пока контроллер не издаст два коротких звуковых сигнала. После этого вам нужно будет отпустить кнопку выхода и контроллер издаст один короткий звуковой сигнал, при этом светодиод должен гореть желтым светом. Считайте любую карту, светодиод станет зеленым и будет 1 короткий звуковой сигнал, информирующий, что Мастер-карта добавлена успешно. При этом контроллер будет сброшен к заводским настройкам. Если в течение 15 сек. вы не считаете новую Мастер-карту, то старая Мастер-карта останется действительной, а контроллер будет сброшен к заводским настройкам вместе. При сбросе к заводским настройкам данные пользователей сохраняются.

Удаление всех пользователей

Считайте мастер-карту 1 раз, контроллер издаст 1 короткий звуковой сигнал. Далее подождите 10 секунд, снова прозвучит один короткий звуковой сигнал, затем считайте Мастер-карту 2 раза подряд, все пользователи успешно удалены.

Установка импульсного режима работы и времени доступа

Выключите питание, затем зажмите кнопку выхода и включите питание, контроллер издаст короткий звуковой сигнал, сигнализирующий о подаче питания. Удерживайте кнопку выхода нажатой пока контроллер не издаст еще один короткий звуковой сигнал, затем отпустите кнопку выхода, контроллер издаст один короткий звуковой сигнал, информирующий о входе в режим программирования времени доступа. Снова зажмите кнопку выхода, контроллер начнет издавать один короткий звуковой сигнал каждую секунду. Время доступа (активации реле) будет соответствовать количеству звуковых сигналов. Например, если прозвучит 3 звуковых сигнала, значит время доступа составляет 3 секунды. Отпустите кнопку выхода после того, как прозвучит нужное количество сигналов, контроллер издаст звуковой сигнал, информирующий об установке времени доступа и импульсного режима работы. Настройка по умолчанию 5 секунд.

Установка триггерного режима работы

Триггерный режим используется для управления различными устройствами, например, системой сигнализации. При каждом поднесении карты к считывателю, реле переключается в противоположное состояние. Если реле было активировано, то оно выключится, и наоборот. Для включения триггерного режима выключите питание, зажмите кнопку выхода и включите питание, контроллер издаст короткий звуковой сигнал, сигнализирующий о подаче питания. Удерживайте кнопку выхода нажатой пока контроллер не издаст еще один короткий звуковой сигнал, затем отпустите кнопку выхода, контроллер издаст один короткий звуковой сигнал, информирующий о входе в режим программирования времени доступа. Затем подождите 15 секунд, чтобы выйти из режима программирования и переключить контроллер в триггерный режим работы, при этом он издаст один звуковой сигнал, информирующий о конце программирования.

| РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ |  |
| --- | --- |

Данный контроллер поддерживает расширенный режим программирования с помощью ИК пульта ДУ (опция) или внешней клавиатуры. В расширенный режим программирования можно войти только в течение первых 10 минут после включения питания. Для активации расширенного режим программирования включите питание контроллера и нажмите кнопку выхода 5 раз. Наберите на ИК пульте ДУ или на внешней клавиатуре Мастер-код 123456# (настройка по умолчанию) для входа в режим расширенного программирования.

Если вы не нажимали кнопку выхода 5 раз после включения питания или прошло более 10 минут после включения питания, то вы не сможете войти в режим расширенного программирования. Для повторного входа вам придется выключить и включить питание контроллера еще раз.

Программирование в расширенном режиме

Процесс программирования зависит от конфигурации доступа. Следуйте инструкциям для Вашей конфигурации доступа.

Примечания:

- Пульт дистанционного управления (опция, в комплект поставки не входит): Для программирования контроллера используйте инфракрасный пульт дистанционного управления (опция). Направляйте пульт ДУ непосредственно на плату контроллера, приемник ИК-сигнала, отмечен на схеме контроллера символами «IR».

Карты можно считывать только с помощью считывателя / кодонаборного устройства с функцией считывания. Номера карт так же можно добавлять вручную с помощью пульта ДУ (опция), так и с внешнего кодонаборного устройства. Поддерживаются номера карт длиной 8 или 10 цифр, однако номера карт, состоящий из 10 цифр, можно вводить только с помощью внешнего кодонаборного устройства.
ПИН-коды можно вводить /добавлять как с помощью пульта ДУ (опция), так и с внешнего кодонаборного устройства.

- Номер ячейки памяти (ID пользователя): назначается пользователю, для его идентификации.

ID обычных пользователей: 0-988

ID авторизованного пользователя: 989

ID пользователей-посетителей: 990-999

ВАЖНО:
Идентификаторы пользователей не должны начинаться с нулей. Запись идентификатора пользователя имеет решающее значение.
ПИН-код: может состоять из любых 4-6 цифр.
При ручном вводе номера карты обязателен ввод всех цифр номера, включая начальные нули, например 0005684235.

Вход и выход из режима программирования

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # (заводская настройка по умолчанию: 123456) |
| 2. Выход из режима программирования |  |

Настройка кода администратора (мастер-кода)

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Изменение Мастер-кода | 0 (Новый Мастер-код) # (Повтор Нового Мастер-кода) # (Мастер-код может состоять из любых 8 цифр) |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Добавление обычных пользователей
ID пользователей карт / ПИН-кодов: 0-988. Длина ПИН-кода: от 4 до 6 цифр.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| Добавление пользователя по карте |  |
| 2. Автоматическое добавление ID (Позволяет устройству назначить данную карту следующему доступному ID пользователя) | 1 (Чтение карты) / (Ввод 8/10-значного Номера карты) # Карты можно добавлять последовательно. |
| ИЛИ |  |
| 2. Выбор определенного ID (Позволяет устройству определить конкретный ID, с которым будет связана данная карта) | 1 (ID пользователя) # (Чтение карты) / (Ввод 8/10-значного Номера карты) # Пример: *123456# 1 100# чтение карты. Здесь: *123456# – вход в режим программирования; 1 – команда добавления пользователя; 100# – выбор ячейки 100 для добавления пользователя; |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление карты: Внесение карт списком (Позволяет администратору добавить в считывающее устройство до 988 карт за один шаг). Процесс программирования занимает 2 минуты. | 1 (ID пользователя) # (Количество карт) # (Ввод 8/10-значного Номера первой карты) # Номера карт должны быть последовательными; «Количество карт» должно равняться количеству карточек, которые необходимо зарегистрировать. |
| Добавление пользователя по ПИН-коду |  |
| 2. Автоматическое добавление ID (Позволяет устройству назначить ПИН-код следующему доступному ID пользователя) | 1 (ПИН-код) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Выбор определенного ID (Позволяет устройству определить конкретный ID, с которым будет связан данный ПИН-код) | 1 (ID пользователя) # (ПИН-код) # |

Советы по защите ПИН-кода (действуют только для 6-значных ПИН-кодов)

Для повышения безопасности разрешается скрывать корректный ПИН-код с помощью других цифр, максимум до 9.

Пример: ПИН-код = 123434.

Вы можете использовать комбинации *(123434)** или **(123434), где «*» может быть любыми цифрами от 0 до 9.

Добавление авторизованного пользователя

(ID пользователя = 989, длина ПИН-кода: от 4 до 6 цифр)

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление карты | 1 (ID пользователя) # (Чтение карты / Ввод 8/10-значного Номера карты) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление ПИН-кода | 1 (ID пользователя) # (ПИН-код) # |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Замечание:
Авторизованный пользователь может использовать карту или ПИН-код. После чтения карты / ввода ПИН-кода авторизованного пользователя никто из действительных пользователей не сможет получить доступ. Приложите карту или введите ПИН-код авторизованного пользователя снова – тогда все действительные пользователи снова смогут получить доступ.

Добавление пользователей-посетителей
(ID пользователей = 990–999; длина ПИН-кода: от 4 до 6 цифр).
Имеется 10 сочетаний ПИН-кодов / карт для посетителей, для них задается определенное количество раз использования (до 10). После заданного количества раз ввода (например, пяти), пара ПИН-код / карта автоматически становятся недействительными.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Добавление карты | 1 (ID пользователя) # (0-9) # (Чтение карты / Ввод 8/10-значного Номера карты) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Добавление ПИН-кода | 1 (ID пользователя) # (0-9) # (ПИН-код) # (0-9 - разрешенное количество раз использования, 0 соответствует 10-ти). |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Удаление пользователей

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Удаление пользователя: по карте / ПИН-коду | 2 (Чтение карты) / (Ввод ПИН-кода) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление пользователя: по ID пользователя | 2 (ID пользователя) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление пользователя: по номеру карты | 2 (Ввод 8/10-значного Номера карты) # |
| ИЛИ |  |
| 2. Удаление ВСЕХ пользователей | 2 (Мастер-код) # |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка конфигурации реле

Конфигурация реле определяет поведение выходного реле при активации.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Импульсный режим | 3 (1-99) # (заводская настройка по умолчанию) Время реле составляет от 1 до 99 секунд (настройка по умолчанию: 5 секунд) |
| ИЛИ |  |
| 2. Триггерный режим | 3 0 # Включает / отключает триггерный режим реле |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка режима доступа

В режиме многопользовательского доступа интервал между считываниями не должен превышать 5 секунд. В противном случае устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Доступ по карте | 4 0 # |
| ИЛИ |  |
| 2. Доступ по ПИН-коду | 4 1 # |
| ИЛИ |  |
| 2. Доступ по карте или ПИН-коду | 4 3 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Многопользовательский доступ | 4 3 (2-9) # (дверь будет открыта только после идентификации действительных пользователей в количестве от 2 до 9 - согласно этой настройке). |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка тревоги и блокировки устройства

Блокировка устройства с выдачей соответствующего сигнала тревоги срабатывает после Блокировка устройства / выдача сигнала тревоги срабатывает после 10 попыток считывания неверных карт / ввода неверных ПИН-кодов (по умолчанию эта функция отключена). Доступно два режима работы:
- Блокировка устройства - запрет доступа в течение 10 минут; 
- Тревога - подача сигнала тревоги в течении заданного времени с возможностью его отключения после предъявления действительной карты / ввода действительного ПИН-кода или же ввода Мастер ПИН-кода / Мастер-карты;

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. ОТКЛЮЧЕНИЕ блокировки устройства | 6 0 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛЮЧЕНИЕ блокировки устройства | 6 1 # Запрет доступа в течение 10 минут (кнопка выхода при этом заблокирована не будет) |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛЮЧЕНИЕ подачи сигнала тревоги Настройка длительности тревоги | 6 2 # 5 (0-3) # (установка времени тревоги от 0 до 3 минут. Заводская настройка по умолчанию 1 минута) Чтобы отключить звук до истечения времени тревоги, потребуется ввести Мастер-код / предъявить Мастер-карту или предъявить действительную карту / ввести ПИН-код действительного пользователя. |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка звуковой и визуальной сигнализации

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Отключение звуковой сигнализации Включение звуковой сигнализации | 7 0 # 7 1 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Режим «Светодиод всегда ОТКЛЮЧЕН» | 7 2 # |
| Режим «Светодиод всегда ВКЛЮЧЕН» | 7 3 # (заводская настройка по умолчанию) |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Настройка формата данных Wiegand

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Автоматическое определение формата данных Wiegand | 8 0 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. Выбор формата данных Wiegand | 8 (26-44, 56, 58) # |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Использование Мастер-карты (карты администратора)

| Добавление и удаление пользователей с помощью Мастер-карты |  |
| --- | --- |
| Добавление пользователей по карте / ПИН-коду | 1. Приложите (Мастер-карту) 2. Приложите (Карту) или введите (ПИН-код #) Повторите шаг 1 для следующих пользователей 3. Приложите (Мастер-карту) еще раз |
| Удаление пользователей по карте / ПИН-коду | 1. Приложите (Мастер-карту дважды в течение 5 секунд) 2. Приложите (Карту) или введите (ПИН-код #) Повторите шаг 1 для следующих пользователей 3. Приложите (Мастер-карту) еще раз |

Функции пользователей и сброс настроек до заводских

- Открытие двери: Считайте действительную карту пользователя или введите действительный ПИН-код пользователя.

- Снятие тревог: Приложите Мастер-карту или введите Мастер-код. Или приложите действительную карту пользователя / введите действительный ПИН-код.

- Сброс настроек до заводских / добавление Мастер-карты (карты администратора): Выключите питание, нажмите кнопку выхода (или подключите накоротко «OPEN» и «GND»). Удерживая кнопку, включите питание, раздастся два звуковых сигнала, затем отпустите кнопку выхода (или разомкните «OPEN» и «GND»), СВД-индикатор загорится желтым. Затем считайте любую карту (EM 125 кГц, HID или Mifare 13,56 МГц). СВД-индикатор загорится красным – это будет означать, что успешный возврат к заводским настройкам произведен. Приложенная после этого карта станет картой администратора (Мастер-картой).

Комментарии:

Тип Мастер-карты зависит от внешнего считывателя. Например: внешний считыватель - это HID-считыватель с частотой 125 кГц, тогда Мастер-картой должна быть карта HID 125 кГц.

Если Карта администратора добавлена не была, необходимо нажать кнопку выхода и удерживать ее не менее чем в течение 5 секунд – до момента разблокировки (это сделает предыдущую зарегистрированную Карту администратора недействительной).

При сбросе к заводским настройкам данные пользователей не удаляются.

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |  |
| --- | --- |

Режим сбора карт

После включения этого режима замок смогут открывать все карты. При этом каждая прикладываемая карта будет добавлена в устройство.

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. ОТКЛЮЧЕНИЕ Режима сбора карт | 9 2 # (заводская настройка по умолчанию) |
| ИЛИ |  |
| 2. ВКЛЮЧЕНИЕ Режима сбора карт | 9 3 # |
| 3. Выход из режима программирования |  |

Передача информации о пользователе 
(действительно для пользователей карт / ПИН-кодов)

Данные зарегистрированного пользователя могут быть переданы из 
основного устройства (ведущее устройство) в принимающее устройство (ведомое).

Код администратора (Мастер-код) основного устройства и принимающего устройства должны совпадать.

Комментарии:

- Основные и принимающие устройства должны быть устройствами одной серии.

- Мастер-код основного устройства и принимающего устройства должны быть одинаковы.

- Если принимающее устройство уже имеет зарегистрированных пользователей, после переноса их данные будут удалены и заменены перенесенными.

- Процесс передачи данных для всех 988 зарегистрированных пользователей занимает около 30 секунд.

Настройка передачи данных на основном устройстве

| Шаги программирования | Комбинация клавиш |
| --- | --- |
| 1. Вход в режим программирования | (Мастер-код) # |
| 2. Настройка передачи данных | 9 8 # |
| Зеленый светодиод горит в течение 30 секунд, далее передается 1 звуковой сигнал, СВД-индикатор загорается красным – это говорит об успешной передаче пользовательской информации. |  |
| 3. Выход из режима программирования |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантия

Информацию о гарантийных обязательства смотрите на сайте skudo.pro.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86