НАКЛАДНАЯ КНОПКА ВЫХОДА
МОДЕЛЬ SK-CM03

ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

Комплект поставки

- Кнопка выхода: 1 шт.

- Паспорт: 1шт.

Характеристики

| Модель | SK-CM03 | SK-CM03 серебро | SK-CM03L | SK-CM03L серебро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Цинковый сплав | Окрашенный металл | Цинковый сплав | Окрашенный металл |
| Тип кнопки | Механическая |  |  |  |
| Индикация | Нет |  | LED (двухцветная) |  |
| Тип монтажа | Накладной |  |  |  |
| Выход | НО |  |  |  |
| Контролируемая нагрузка | 3А / 36В DC |  |  |  |
| Питание | Нет |  | 12В~24В |  |
| Размер | 80 x 30 x 25мм |  |  |  |
| Рабочая влажность | 0~90% ОВ, без конденсата |  |  |  |
| Рабочая температура | от -20 до +55°С |  |  |  |

Кнопки SK-CM03 серебро и SK-CM03L серебро окрашены краской серебряного цвета.

Подключение (назначение проводов, кнопки с подсветкой)

Красный (RED) – +12~24В пост. ток (+12-24VDC)

Черный (BLACK) – Земля (GND)

Белый (WHITE) – ОБЩ контакт (COM)

Белый (WHITE) – НЗ контакт (NC)

Установка

- Отметьте места крепления кнопки, при необходимости просверлите отверстия необходимого диаметра.

- Отверните фиксирующий винт, снимите заднюю крышку.

- Установите заднюю крышку на стене.

- Подключите провода к кнопке.

- Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Внимание:
Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать кнопку к системам, имеющим напряжение более 12В, при эксплуатации кнопки во влажной среде.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 месяца с даты продажи.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Гарантийные обязательства не распространяются на: потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro  на странице изделия.

Отметки продавца

Модель ___________________________________________________________________________________________________________

Продавец_________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи «_______» _________________________ 20_______ г.		 м.п.